Инструкция по согласованию мыши и клавиатуры с ресивером

- Воткните приемник в USB-порт и убедитесь, что он подключается без ошибок и определяется операционной системой как HID-совместимая мышь/клавиатура.

- Убедитесь, что элементы питания мыши/клавиатуры находятся в исправном состоянии и их полярность не перепутана при установке в батарейный отсек.

- Включите мышь/клавиатуру.

- Запустите командный файл «cmdinstallservice.cmd», который установит драйвер, необходимый программе согласования для работы.

- Дождавшись завершения работы командного файла, запустите программу согласования «CompxSoft_VD35.exe».

- Для согласования мыши нажмите на кнопку в открытом окне программы «Compx 2.4G Mouse Bind Soft(VD3.5)» (смотрите рисунок ниже) и, пока не истек таймер в окне программы согласования, сохраняя мышь как можно ближе к приемнику и обеспечив отсутствие препятствий между ними, удерживайте нажатыми в течение трех секунд левую, среднюю (колесо прокрутки) и правую кнопки мыши.

- Для согласования клавиатуры нажмите на кнопку в открытом окне программы «Compx 2.4G Mouse Bind Soft(VD3.5)» (смотрите рисунок выше) и, пока не истек таймер в окне программы согласования, удерживая клавиатуру как можно ближе к приемнику и обеспечив отсутствие препятствий между ними, нажмите и удерживайте в течение трех секунд клавиши «ESC» + «Pause/Break».

- Проверьте результат согласования. Если согласование прошло неудачно, попробуйте еще раз. Если устройства никак не удается согласовать, возможно, они неисправны.

Примечания:

- Программа работает только под операционной системой Windows XP x86.

- Часть текстовых сообщений программы имеют неверную кодировку.

- Если кнопка согласования в окне программы «Compx 2.4G Mouse Bind Soft(VD3.5)» неактивна, несмотря на то, что приемник подключен к USB-порту, то выполнение командного файла «cmdinstallservice.cmd» завершилось неудачно.

- При повторных запусках программы согласования инсталляция драйвера при помощи файла «cmdinstallservice.cmd» не требуется.